1. feladat (10 pont)

Tömörítse Huffman algoritmussal az alábbi szöveget. Építse fel a kódfát, határozza meg az ábécé betűinek kódját. Adja meg naiv tömörítéssel és a Huffman kódfa alapján kapott tömörített hosszt bitekben. (Naiv tömörítés esetén a jel hosszának azt a legkisebb bitszámot kell tekinteni, amin az ábécé betűi megkülönböztethetők.)

MERRE*MENNE*MEHEMED*TEHENE

2. feladat (9 + 4 pont)

(a) A felsorolt kulcsok egymás utáni beszúrásával építsen a következő számsorozatból AVL fát. Feltétlenül jelezze minden forgatás előtt a fa csúcspontjainak egyensúlyát, jelölje a transzformációban résztvevő részfát, és adja meg a forgatás típusát.

59	73	28	80	65	90	30	10	5	20	77	35

(b) Címkézze meg az alábbi AVL fa csúcsait egyensúlyuknak megfelelően. Törölje az 50-es kulcsot a tanult algoritmus szerint, majd mutassa be a fa helyreállításának lépéseit.

3. feladat (11 pont)

Adott a következő B+ fa (d=4, azaz 4 pointer található minden csúcsban). (a) Rajzolja le, hogyan néz ki a fa, majd (b) szúrja be a fába a 33 és 19 kulcsokat (mindig az eredeti fába szúrjon be). (c) Az eredeti fából törölje egymás után a 34, majd a 32 kulcsokat.

Rajzolja le a műveletek utáni állapotot – elég a fa gyökerét és a megváltozott részfát lerajzolni!

{ [ (5  7) 10 (14 16 17) 22 (22  24 25) 26 (26 28) ] 30 [ (30 32)  33  (34 35 37) ] }

4. feladat (12 pont)

Adott egy irányított gráf éllistás ábrázolása az Adj/1:Edge*[n] tömbben. (Az „Adj” tömb elemei az éllisták első elemére mutató pointereket vagy 0 értéket tartalmaznak.) Tudjuk, hogy a listák csúcs szerint növekvően rendezettek. Adott ugyanennek a gráfnak a csúcsmátrixos ábrázolása is az A/1:bit[n,n] mátrixban. A gráfból töröltünk néhány élt. A változtatást a csúcsmátrixos ábrázolásban már elvégeztük. Készítsen algoritmust, mely az éllistákat egyszer bejárva, elvégzi az éllistás ábrázoláson is a szükséges módosításokat (éltörléseket) a csúcsmátrixos ábrázolás alapján. Műveletigény (|V|+|E|).

5. feladat (14 pont)

Adott egy irányítatlan, összefüggő, körmentes gráf (fa). A gráfot éllistásan ábrázoltuk, az A/1:Edge*[n] tömbben. Készítsen a tanult szélességi bejáráson alapuló algoritmust, mely meghatározza a gráf egy tetszőleges csúcsának a súlyát. Egy csúcs súlya alatt a következőt értjük: a gráfból ennek a csúcsnak az elhagyásával keletkező összefüggő komponensek csúcsszámainak a maximuma. Műveletigény: O(|V|+|E|)